表格十九  全站仪施工放样实验数据

| 已知控制点 |  | X | Y | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 |  | 7290.083 | 10320.742 | （1）测站点（安置仪器），第一组采用B1，依次类推。 （2）已知点位和放样点在校本部东院篮球场内。 |
| B2 |  | 7273.490 | 10326.798 |  |
| B3 |  | 7265.758 | 10345.396 |  |
| B4 |  | 7286.883 | 10340.781 |  |
| B5 |  | 7252.636 | 10308.222 |  |
| B6 |  | 7263.590 | 10322.598 |  |
| B7 |  | 7269.828 | 10361.570 |  |
| HS01 |  | 7298.210 | 10303.825 | 后视点（后视归零点），选用HS01或HS02之一 |
| HS02 |  | 7294.093 | 10295.880 |  |
| 放样点 | 桩号 | X | Y |  |
| 1 | 1+000 | 7303.871 | 10334.289 | 第一组实验数据。 （1）地面上放出该点后，用粉笔进行标记点位和桩号； （2）精密放样，应倒转棱镜放样点位，并“测量”放样点坐标，得到放样点位误差（允许≤1cm）； |
| 2 | 1+005 | 7304.188 | 10339.279 |  |
| 3 | 1+010 | 7304.505 | 10344.269 |  |
| 4 | 1+015 | 7304.822 | 10349.259 |  |
| 5 | 1+020 | 7305.139 | 10354.249 |  |
| 6 | 1+025 | 7305.456 | 10359.239 |  |
| 7 | 1+030 | 7305.773 | 10364.229 |  |
| 8 | 1+035 | 7306.090 | 10369.219 |  |
| 9 | 1+040 | 7306.407 | 10374.209 |  |
| 10 | 1+045 | 7306.724 | 10379.199 |  |
| 1 | 2+000 | 7254.374 | 10312.106 | 第二小组实验数据。 （3）放样后，若多点位于一条直线，应穿线检查并调整点位； （4）相邻放样点，若能采用钢尺检查间距的，应采用钢尺检验间距。 |
| 2 | 2+005 | 7259.361 | 10311.749 |  |
| 3 | 2+010 | 7264.349 | 10311.391 |  |
| 4 | 2+015 | 7269.336 | 10311.034 |  |
| 5 | 2+020 | 7274.323 | 10310.676 |  |
| 6 | 2+025 | 7279.310 | 10310.319 |  |
| 7 | 2+030 | 7284.297 | 10309.961 |  |
| 8 | 2+035 | 7289.285 | 10309.603 |  |
| 9 | 2+040 | 7294.272 | 10309.246 |  |
| 10 | 2+045 | 7299.259 | 10308.888 |  |
| 1 | 3+000 | 7258.454 | 10361.597 | 第三组实验数据。 |
| 2 | 3+003 | 7261.446 | 10361.389 |  |
| 3 | 3+006 | 7264.439 | 10361.181 |  |
| 4 | 3+009 | 7267.432 | 10360.972 |  |
| 5 | 3+012 | 7270.425 | 10360.764 |  |
| 6 | 3+015 | 7273.417 | 10360.555 |  |
| 7 | 3+018 | 7276.410 | 10360.347 |  |
| 8 | 3+021 | 7279.403 | 10360.139 |  |
| 9 | 3+024 | 7282.396 | 10359.930 |  |
| 10 | 3+027 | 7285.388 | 10359.722 |  |