表格十  水准仪高程放样

| 已知点 | 已知高程 | 放样步骤 | 备考 |
| --- | --- | --- | --- |
| HS01 | 149.012 | （1）选用HS01或HS02之一为后视水准点，安置水准仪于后视水准点与放样点之间，在后视点上立水准尺，读后视读数a，计算视线高Hi，Hi=H+a； （2）根据视线高和设计高程，计算放样点位水准标尺应该的读数b，b=Hi−H设 （3）依据水准仪在放样点上标尺的中丝读数，指挥立尺员上下移动水准标尺，使中丝读数等于计算值b； （4）然后用粉笔沿水准尺底面在放样点位的墙面上画出标线，此标线处即为放样高程。 |  |
| HS02 | 148.979 |  |  |
| 放样点 | 设计高程 |  |  |
| P1 | 149.542 |  |  |
| P2 | 149.421 |  |  |
| P3 | 149.687 |  |  |
| P4 | 149.638 |  |  |
| P5 | 149.346 |  |  |
| P6 | 149.753 |  |  |
| P7 | 149.598 |  |  |
| P8 | 149.647 |  |  |
| P9 | 149.637 |  |  |
| P10 | 149.542 |  |  |
| P11 | 149.421 |  |  |
| P12 | 149.687 |  |  |

表格十  水准仪高程放样

| 已知点 | 已知高程 | 放样步骤 | 备考 |
| --- | --- | --- | --- |
| HS01 | 149.012 | （1）设计出给定点位的设计高程； （2）选用HS01或HS02之一为后视水准点，安置水准仪于后视水准点与放样点之间，在后视点上立水准尺，读后视读数a，计算视线高Hi，Hi=H+a； （3）根据视线高和设计高程，计算放样点位水准标尺应该的读数b，b=Hi−H设； （4）依据水准仪在放样点上标尺的中丝读数，指挥立尺员上下移动水准标尺，使中丝读数等于计算值b； （5）然后用粉笔沿水准尺底面在放样点位的墙面上画出标线，此标线处即为放样高程。 |  |
| HS02 | 148.979 |  |  |
| 放样点 | 设计高程 |  |  |
| P1 |  |  |  |
| P2 |  |  |  |
| P3 |  |  |  |
| P4 |  |  |  |
| P5 |  |  |  |
| P6 |  |  |  |
| P7 |  |  |  |
| P8 |  |  |  |
| P9 |  |  |  |
| P10 |  |  |  |
| P11 |  |  |  |
| P12 |  |  |  |